MEMORIAL DESCRITIVO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE PAULO LOPES-SC

MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATANTE :   PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES-SC

CONTRATADO   :   LUCIANA MOTA BECK

MODELO             :   SEDE ADMINISTRATIVA

ÁREA                   :  1117,32 m²

LOCAL                 :  PAULO LOPES/SC

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as normas que orientarão a construção, e discriminar os materiais e as técnicas construtivas que deverão ser empregados na execução, localizada  no Bairro Centro, em Paulo Lopes, SC, com área de 1.117,32 m² sendo:

- Edificação com três pavimentos

SERVIÇOS PRELIMINARES

A ligação de água e ernegia, assim como a fixação da placa será o inicio da contrução por parte da empresa contratada.  A locação será executada com todo rigor, os esquadros conferidos à trena, conforme a posição a ser definida pelo Projeto Arquitetônico antes do início dos serviços, com auxílio de gabarito formado por guias de madeira niveladas, obedecendo às cotas e formas definidas.

TERRAPLENAGEM - MOVIMENTO DE TERRA E SERVIÇOS CORRELATOS

As escavações necessárias à construção de fundações e as que se destinam às obras permanentes serão executadas conforme projeto estrutural.

FUNDAÇÕES - ESTAQUEAMENTO

As fundações serão executadas de acordo com os elementos fornecidos pelo Projeto Estrutural, tipo: Fundações Profundas com estacas pré moldados de concreto e blocos de coroamento , até  terreno firme com 8,5 (oito) metro e meio de profundidade.

As escavações para fundação serão feitas mecanicamente ou manualmente a escolha da empresa contratada.

As vigas baldrame serão executadas em concreto armado nas dimensões especificadas em projeto, e receberão o reaterro apiloado manualmente.

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

A estrutura será executada em concreto armado, obedecendo às especificações e às medidas do Projeto Estrutural.

Os pilares e vigas serão executados em concreto armado nas dimensões especificadas no projeto, embutidos na alvenaria.

ALVENARIA

As paredes serão executadas com tijolos cerâmicos de 8 (oito) furos, nas dimensões (11,5x19x19cm) em todas as paredes, oferecendo assim mais segurança e maior conforto termo-acústico, obedecendo fielmente às dimensões, alinhamento e espessuras indicadas no Projeto Arquitetônico.

Os tijolos cerâmicos serão assentados com juntas de amarração, alinhados e aprumados, utilizando argamassa de cimento, cal e areia, ou com "argamassa pronta" própria para assentamento e cimento na proporção de 1:8 a critério da empresa contratada, sendo que as duas primeiras fiadas da alvenaria serão assentadas com aditivo impermeabilizante na argamassa.

Nas janelas serão executadas vergas e contra-vergas, nas portas serão executadas vergas, evitando deformações nas esquadrias e diminuindo a possibilidade de trincas na parte inferior.

COBERTURA

A estrutura do telhado será executada em madeira apoiada sobre as vigas com as dimensões necessárias para suportar as cargas acidentais e o peso próprio, com caimento de 20%, composta por vigas (5cmx10cm), caibros (3cmx10cm) e ripas (2,5cm x 5cm).Todo o madeiramento será em madeira (Eucalipto vermelho ou similar) beneficiada  e tratada com Jimo cupim , e as demais em madeira serrada. A claraboia será executada em estrutura metálica com telha fibrocimento transparente e caimento de 10%.

As Telhas serão de fibrocimento 6mm, e onde consta no projeto teremos as transparentes de 6mm também.

Os rufos serão executados em concreto.

As calhas serão executadas em alvenaria e impermeabilizadas adequadamente com manta asfaltica. A tubulação de água pluvial será colocada em PVC de 150 mm e destinada ate a sua respectiva caixa de drenagem.

REVESTIMENTOS

Todas as superfícies destinadas a receber revestimentos serão chapiscadas com argamassa no traço 1:4 de cimento e areia média.

As paredes o acabamento final, reboco desempenado, no traço 1:6 de cimento, massa pronta para reboco fina.

As paredes externas serão parcialmente revestidas com reboco no traço 1:6 de cimento, massa fina pronta para emboço desempenado. As que estiverem especificado no projeto arquitetônico terão pastilhas cerâmicas assentadas com argamassa colante na cor a definir pelo fiscal da Prefeitura Municipal de Paulo Lopes.

CONTRAPISO E PISOS

Contrapiso de 5 (cinco) cm em argamassa de cimento e areia, alisado e acabado para cerâmica, sobre camada de brita;

Todos os pisos da residência serão em cerâmica de tamanho 40x40 cm da do tipo A, antiderrapante, assentados de forma ortogonal.

Haverá uma calçada na parte térrea do prédio onde contemplara um piso desempenado em concreto.

RODAPES E SOLEIRAS

Os rodapés serão executados em cerâmica com altura de 7 (sete) cm;

As soleiras serão executadas na platibanda em granito de 17 cm.

ESQUADRIAS

As esquadrias serão colocadas conforme o projeto arquitetônico.

As janelas serão em alumínio na cor branca, com pintura eletrostática nas dimensões especificadas no Projeto Arquitetônico.

Os vidros terão espessura mínima de 4mm para as esquadrias e 8mm para o que for fixo conforme projeto arquitetônico.

IMPERMEABILIZAÇÃO

A viga baldrame será impermeabilizada com emulsão asfáltica, duas de mão passadas cruzadas.

O fundo do volume de caixa d’água será impermeabilizado com manta asfaltica assim como as calhas superiores no telhado.

INSTALAÇÔES HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA)

Tubulação executada com tubos rígidos, soldáveis, de ¾ e conexões (soldáveis e/ou com bucha de latão), para água fria em PVC, marca TIGRE, FORTILIT, AKROS, ou similar.

Obedecendo todas as dimensões do projeto Hidro-sanitario.

INSTALAÇÔES SANITÁRIAS (ESGOTO)

Os tubos e conexões utilizados serão da marca TIGRE, FORTILIT, AKROS, ou similar, instalados conforme dimensões especificadas no projeto Hidro-Sanitário.

A destinação final será através sistema individual esgoto, sendo que o mesmo passara por Fossa, Filtro e Sumidouro.

LOUÇAS E METAIS

O registro de gaveta e de pressão com canopla, serão da marca DECA, DOCOL ou similar.

Todos os registros e metais devem obeder a quantidade especifica no orçamento e em seus devidos lugares que esta demarcado no projeto arquitetônico.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS

Todas as instalações elétricas obedecerão rigorosamente ao projeto elétrico anexo e as especificações técnicas dos mesmos.

As instalações elétricas serão entregues em perfeito funcionamento incluindo os lustres, arandelas, luminárias.

As tomadas e interruptores serão da linha: Iriel - duale branca, ou similar.

Fios e cabos elétricos serão da marca Lousano ou similar, com revestimento plástico antichama com bitolas de acordo com as recomendações das normas técnicas, protegida por disjuntores termomagnéticos marca Lorenzetti, Eletromar, GE ou similar.

Será executado um pontos telefônicos e de lógica conforme projeto Telefônico – Lógica.

PINTURA

Após regularização do reboco (lixamento), todas as paredes e tetos internos, receberão uma demão de selador acrílico, e duas demãos com tinta acrílica fosca, da marca NovaCor-Sherwin Willians-Renner ou similar (cores prontas de linha), cores a definir pela fiscalização das Prefeitura Municipal de Paulo Lopes..

As paredes externas após regularização do reboco (lixamento) receberão uma demão de selador acrílico, e duas demãos com tinta acrílica fosca, da marca NovaCor-Sherwin Willians-Renner ou similar.

MURO E CALÇADAS

As calçadas serão executadas de 5 (cinco) cm em argamassa de cimento e areia, alisado e desempenado nas dimensões apresentados no projeto Arquitetônico.

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Será eliminado qualquer vestígio de sujeira ou manchas nos azulejos e peças cerâmicas, inclusive no piso da unidade e áreas comuns.

A área do terreno em volta da edificação  será entregue livre de entulho e no nível natural existente, sendo que o ajardinamento devera estar concluído.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir ou empregar materiais especificados em projeto ou no memorial descritivo, deverá ser solicitado ao fiscal da Prefeitura a autorização para  a sua substituição  por outro de igual padrão.

Em caso de divergência entre o orçamento e o memorial descritivo, prevalecerá sempre o último. Em caso de divergência entre o Memorial Descritivo e o Projeto, prevalecerá sempre último.

Nenhuma alteração nos Projetos ou Memorial Descritivo, determinando ou não encarecimento da obra, será executada sem autorização da Prefeitura.

_______________________________________

Luciana Mota Beck

Arquiteta e Urbanista

Crea/SC 069744-6