M E M O R I A  D E  CÁLCULO - QUANTIDADES

RUA SIMEÃO BERNARDINO LEAL – TRECHO 3

2.2 - Escavação carga e transp. material de 3ª categoria (soma dos volumes dos trechos na Planilha de Volumes)

- Estaca 0+15,0 a 2+10,0m: 21,185+23,97+16,583+14,613+16,069+0,193+52,703=145,316m³

- Estaca 4+10,0 a 5+10,0m: 38,868+31,083+24,188+22,532=116,671m³

- TOTAL: 261,987m³

2.3 – Muro de Arrimo em concreto ciclópico

- Estaca 13+10,0 a 14+15,0m: 25m x 0,455m³/m = 11,375m³

- Estaca 17+10,0 a 18+5,0m: 15m x 0,455m³/m = 6,83m³

- Estaca 18 a 20+15,0m: 55m x 2,015m³/m = 110,83m³

- Estaca 25+10,0 a 26+17,0m: 25m x 0,80m³/m = 30m³

- Estaca 32+17,0 a 33+19,0m: 22m x 1,25m³/m = 27,5m³

- Estaca 55+12,0 a 56+8,0m: 16m x 0,455m³/m = 7,28m³

- Estaca 84+19,0m a 85+6,0m: 7m x 0,24m³/m = 1,68m³

- Estaca 85+11,0m a 86: 9m x 0,24m³/m = 2,16m³

- Estaca 86+3,0m a 86+17,0m: 12m x 0,24m³/m = 2,88m³

- TOTAL: 200,54m³

5.1 – Reaterro dos passeios

[(111,5+170+1.316,97) x 2 – 27,97] x 1,38 x 0,2 = 874,64 m³

5.2 – Regularização e compactação

[(111,5+170+1.316,97) x 2 – 27,97] x 1,38 = 4.373,18 m²