M E M O R I A L      D E S C R I T I V O

RUA SIMEÃO BERNARDINO LEAL – TRECHO 3 – ETAPA 1

1 - APRESENTAÇÃO

O presente memorial trata da terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Simeão Bernardino Leal (Trecho 3), no bairro Ribeirão, Município de Paulo Lopes.

O projeto é composto de informativos, metodologias, plantas, desenhos de detalhes notas de serviço, cálculos de volumes e orçamento.

2 - PROJETO GEOMÉTRICO

A extensão total a ser pavimentada é de 1.756,971 metros. No trecho até a estaca 22 foi projetada com pista de 6,00 metros de largura. Da estaca 22 em diante a pista de rolamento terá 6,60 metros. Devido a existência de casas muito próximas à rua, entre as estacas 5+11,50m e 12 os passeios terão 1,00m no lado direito e 0,50m no lado esquerdo. Da estaca 12 até a estaca 13+10,00m os passeios terão 1,00m em ambos os lados. Em todo o restante da rua os passeios serão com 1,50 metros nos dois lados.

Nesta primeira etapa da obra serão executados os segmentos da estaca 0PP a 5+11,50m e da estaca 13+10,00m a PF, totalizando uma extensão de 1.598,471 metros.

O projeto do traçado procurou evitar ao máximo a interferência com as propriedades existentes ao longo do trecho, assim como no projeto do greide procurou-se aproveitar o leito existente, que se encontra firmemente compactado pela ação do tráfego ao longo dos anos, evitando-se cortes e aterros desnecessários.

O projeto geométrico é constituído por plantas, perfis e seções transversais, contendo os seguintes elementos:

- Em planta

- Eixo do projeto estaqueado.

- Elementos da curvas.

- RNs.

- Cadastro de propriedades, cercas, muros, postes, drenagem existentes, etc.

- Alinhamento de meio fios.

- Intersecções e acessos à ruas transversais e servidões em perfil

- Perfil do terreno no eixo locado.

- Greide de terraplenagem projetado.

- Concordâncias verticais.

- Elementos das curvas verticais.

- Seções transversais

- Perfil transversal da terraplenagem acabada.

3 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Com base nos elementos fornecidos pelos estudos topográficos e projeto geométrico, foi desenvolvido o projeto de terraplenagem.

A terraplenagem projetada será constituída alargamentos da plataforma existente, para permitir a implantação da pista e dos passeios com as larguras estabelecidas, e a regularização do greide para a correção das ondulações existentes ao longo da rodovia.

No lado direito entre as estacas 0+15m a 2+10m e 4+10m a 5+10m, ocorre a presença de rocha, que deverá ser desmontada a fogo para permitir o alargamento da pista. Alguns matacões identificados na área dos passeios também poderão necessitar de desmonte a fogo, caso não consigam ser removidos com equipamento de terraplenagem.

Os demais materiais a serem movimentados foram classificados como de 1ª categoria. O material excedente da terraplenagem poderá ser depositado em algum terreno próximo que necessite de aterramento.

Serão construídos muros de arrimo entre as seguintes estacas: 6 a 7+5m (esq.), 8+15m a 10 (esq.), 8+14m a 10+8m (dir.), 10+12m a 11+18m (dir.), 11+5m a 12 (esq.), 12+11m a 12+15m (dir.), 13+10m a 14+15m (esq.), 17+10 a 18+5m (esq.), 18 a 20+15m (dir.), 25+10m a 26+17m (esq.), 32+17m a 33+19 (dir.), 55+12 a 56+8m (dir.), 84+19m a 85+6m (esq.), 85+11m a 86 (esq.), 86+3m a 86+17m (esq.) e 86+9m a PF (dir.). Os muros serão em concreto ciclópico com altura entre 0,50m e 2,50m. Foram dispostos a fim de evitar que os taludes de corte ou aterro venham a atingir propriedades vizinhas.

O muro projetado entre as estacas 86+9m e PF, no lado direito, será executado futuramente uma vez que sua construção depende da demolição de uma edificação.

4 - PROJETO DE DRENAGEM

Visando garantir um perfeito e rápido escoamento das águas incidentes sobre a plataforma da via e terrenos adjacentes, sem causar perturbações ao fluxo de tráfego, foi projetado um sistema de drenagem composto de caixas coletoras, galerias e obras de arte correntes. A água coletada será lançada em estruturas de drenagem já existentes, tais como galerias ou valas próximas.

O único bueiro de grande porte existente no trecho, na estaca 82+8,0m, foi mantido, uma vez que as informações obtidas dos moradores próximos e da própria Prefeitura Municipal dão conta de que ele atende às necessidades do local.

O cálculo das vazões de projeto das galerias foi feito com base no método racional, uma vez que as bacias envolvidas são de pequenas dimensões. As intensidades da precipitação foram determinadas a partir dos dados pluviométricos colhidos no posto de Florianópolis. No dimensionamento das galerias, dadas as dimensões das bacias de contribuição considerou-se que o tempo de concentração é igual ou inferior a 15 minutos, o que nos proporcionará uma intensidade de 130 mm/h. para um tempo de recorrência de 10 anos. Adotou-se um coeficiente de deflúvio superficial de 0,7, o correspondente a zonas onduladas parcialmente ocupadas e com solo de baixa permeabilidade. O dimensionamento hidráulico das galerias foi feito com base na fórmula de Manning, aliada a fórmula da continuidade.

4.1 - Confecção das Bocas de Lobo

Serão executadas com tijolos maciços em paredes duplas, rejuntados com argamassa 1:3:3. Internamente, receberão chapisco no traço 1:4 e rebôco com argamassa de cimento e areia 1:3. A laje do fundo será em concreto simples fck 11MPa. Os elementos estruturais, como tampa, meio fio e viga de respaldo, serão em concreto fck 15MPa com aço CA-50 ou CA-60.

A locação e cota de implantação das bocas de lobo será dada por equipe de acompanhamento topográfico.

4.2 - Execução das galerias tubulares

As valas deverão ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e impróprios para reaterro serão depositados em locais indicados pela fiscalização. As paredes das valas com profundidade maior que 1,25 metros deverão receber escoramento descontínuo.

Serão usados tubos de concreto Classe PS-1 para diâmetros até 0,50m, Classe PA-1 para diâmetros de 0,60 e 0,80m, e Classe PA-2 para diâmetros maiores. Serão assentados sobre o fundo da vala regularizado. O reaterro será feito preferencialmente com o próprio material escavado, em camadas de 20cm, compactado com placa vibratória. O assentamento das tubulações deverá ter acompanhamento permanente de sua locação e nivelamento.

4.3 - Confecção das Bocas de Bueiros

Serão executadas nos locais de saída das galerias, inclusive as já existentes. Serão confeccionadas em concreto simples sobre o solo compactado e regularizado com uma camada de brita.

5 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O pavimento escolhido será composto de uma camada de revestimento de CAUQ faixa “C” do DNER sobre base de brita graduada e sub-base brita corrida.

O dimensionamento das camadas do pavimento está descrito em anexo. Aplicando-se o procedimento descrito obteve-se para o revestimento de CAUQ uma espessura comprimida de 4 cm, para a base de brita graduada uma espessura de 16 cm e para a sub-base de brita corrida a espessura de 19 cm.

Os agregados a serem utilizados na preparação do CAUQ e a pedra britada para a base e sub-base deverão provir de uma das pedreiras localizadas na região da grande Florianópolis, não se justificando prospecção particular para os serviços do presente projeto, face ao pequeno volume que deverá ser utilizado.

Para emprego na imprimirão recomenda-se a utilização de asfalto diluído tipo CM-30. Para uso no CAUQ recomenda-se CAP-7, na falta deste podendo também ser utilizado o CAP-20. A emulsão asfáltica tipo RR-2C será usada na pintura de ligação.

5.1 - Regularização

O subleito deverá ser regularizado e nivelado de acordo com o projeto geométrico tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até atingir 100% do proctor normal. (Especificação DEINFRA-SC-ES-P-01/92)

Se durante os serviços for constatada a presença de solos de baixa resistência, os mesmos deverão ser substituídos por uma camada de no mínimo 50cm de espessura de areia.

5.2 – Sub-Base de Brita Corrida

Sobre o subleito regularizado e compactado, será executada a camada de sub-base em brita corrida. A camada projetada é de 19cm de espessura e tem suas características técnicas definidas conforme seção tipo do projeto, sendo distribuída em uma única camada através de equipamentos adequados. A compactação deverá ser com rolo vibratório liso, até atingir a máxima densificação.

5.3 - Base de Brita Graduada

Sobre o subleito regularizado e compactado, será executado uma camada de base, com 16cm de espessura, que servirá de camada com índice de suporte adequado ao dimensionamento do pavimento. A compactação deverá ser com rolo vibratório liso, até atingir a máxima densificação. A liberação da pista será feita com topografia e laboratório da construtora. (Especificação DEINFRA-SC-ES-P-03/92)

5.4 - Imprimação

É a impermeabilização da base, com Asfalto Diluído CM-30, aplicado a uma taxa de 1,2l/m², devendo ser aplicado com caminhão espargidor com barra de distribuição acionada a uma pressão constante por motor. A imprimação só será executada após a liberação da base pelo laboratório e devidamente varrida por processo mecânico (vassoura mecânica). (Especificação DEINFRA-SC-ES-P-04/92)

5.5 - Pintura de Ligação

É a aplicação de um ligante, Emulsão Asfáltica RR-2C, e tem por finalidade a perfeita ligação entre a base imprimada e o revestimento asfáltico. Antes de receber a pintura de ligação a base imprimada deverá ser varrida mecanicamente. A taxa de aplicação deverá ser de 0,6l/m². (Especificação DEINFRA-SC-ES-P-05/92)

5.6 - Revestimento Asfáltico

É uma mistura asfáltica usinada a quente composta por agregados minerais graduados (brita, areia e filler) e material asfáltico (cimento asfáltico CAP-20 ou CAP-7), e tem por finalidade dar conforto, segurança aos motoristas e proteger a base das intempéries.

Os agregados e asfalto serão misturados em usina gravimétrica ou do tipo Drumm-Mixter de contra fluxo e filtro de manga. Para efeito de orçamento foi considerada densidade média de d=2,5ton/m³ e teor de asfalto de 5,8%.

O transporte se fará em caminhões basculantes enlonados, para manutenção da temperatura da massa asfáltica. Foi considerado um índice de empolamento de 25%.

O espalhamento na pista será feito com vibro-acabadora de esteiras, que devem possuir mesa vibratória com sistema de aquecimento.

A compactação será feita com rolo de pneus autopropelidos, de pressão variável e capacidade mínima de 20 toneladas e com rolo de chapa tandem de 2 tambores, peso mínimo 6 toneladas, ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores vibratórios. A rolagem se iniciará imediatamente após o espalhamento da massa.

Não poderá ser executado o revestimento asfáltico em dias chuvosos ou com temperaturas abaixo de 10ºC. Também não será permitido o lançamento da massa asfáltica com temperatura inferior a 110ºC.

A Contratada deverá apresentar o projeto da mistura asfáltica e especificar a metodologia e normas técnicas adotadas na elaboração da mesma.

O pagamento deverá ser precedido de sondagens com sonda rotativa a cada 50m, em que o grau de compactação não deverá ser inferior a 97% da densidade de projeto e espessuras de acordo com o determinado. (Especificação DEINFRA-SC-ES-P-05/92)

# 6 - PROJETO DE SINALIZAÇÃO

O Projeto de sinalização compreende a sinalização horizontal, composta de pintura de sinais e faixas de demarcação sobre o pavimento, e a sinalização vertical composta de placas de regulamentação e advertência. O Projeto foi elaborado de acordo com a Resolução nº160 do CONTRAN e os manuais de “Sinalização Vertical de Regulamentação” - Volume I, CONTRAN/DENATRAN, e de “Sinalização Horizontal” - Volume IV, CONTRAN/DENATRAN.

As faixas de marcação de eixo serão simples ou duplas, na cor amarela, com largura de 12cm, contínuas ou segmentadas. Deverá ser empregada tinta acrílica refletiva com durabilidade prevista de 2 anos, conforme especificação do DNIT.

As placas circulares terão 50cm de diâmetro, as retangulares 50cm de lado, as triangulares 75cm de lado e as octogonais 25cm de lado.  Serão confeccionadas em chapa de aço galvanizado 18, com película refletiva GT/GT. Os suportes serão tubulares em aço galvanizado, chumbados no solo.

7 - PASSEIOS

A pavimentação dos passeios ficará a cargo dos proprietários dos terrenos, conforme determina a legislação municipal. Entretanto toda a faixa dos passeios deverá ser deixada terraplenada e regularizada.

Os passeios serão reaterrados com material de boa qualidade proveniente da própria regularização do leito da rua ou, na falta deste, retirado de jazida. Serão regularizados e compactados mecanicamente e receberão ainda uma camada de pedrisco com espessura média de 1,5 centímetros.